# OPMÅLINGSØVELSE 5

## Måling af strømhastighed

Der anvendes indtil 4 landmålerstokke, vinkelprisme, målebånd, stopur, plasticflaske og lang snor eller nogle appelsiner.

- To landmålerstokke placeres i henholdsvis B og C, så sigtelinjen imellem dem er parallel med kanalen. I stedet for landmålerstokke kan man benytte to af de allerede eksisterende lampestandere.

- En landmålerstok placeres i A, så at AB er vinkelret på BC; dette gøres ved hjælp af vinkelprismet.

- På samme måde placeres en landmålerstok i D, så at DC er vinkelret på BC.

- Mål afstanden s mellem A og D og mellem B og C.

- Bind en plasticflaske på en snor eller fiskesnøre (vær sikker på at flasken ikke løsriver sig fra snoren); der skal fyldes så meget vand i flasken, at den lige netop kan flyde i overfladen. Eller alternativt: anvend en appelsin – en sådan kan netop flyde i vandoverfladen og den forårsager ingen skade eller forurening.

- Flasken (med snor i) eller appelsinen (uden snor) kastes ud i kanalen et stykke før den første sigtelinje DC.

- Med et stopur bestemmes den tid t, det tager flasken at flyde mellem de to sigtelinjer DC og AB.

- Flasken hales i land igen ved hjælp af snoren.

- Strømhastigheden v = s/t kan nu beregnes.

- Vandhastigheden beregnes flere steder på tværs af kanalen. Flasken/appelsinen kastes ud fra begge bredder.