# OPMÅLINGSØVELSE 8

## Måling af vandløbsbredde med distancemåler

Der anvendes Teodolit Wild T2 med påmonteret distancemåler AGA-geodimeter 112 på trefod og  reflektor på trefod.

- Teodolitten med påmonteret distancemåler stilles op på den ene bred af kanalen. Teodolitten stilles vandret ved hjælp af libellerne.

- Prismestangen sættes på trefod på den anden bred og anbringes, så sigtelinjen mellen teodolit og prismestang er vinkelret på kanalen.

- Ved hjælp af teodolitten sigtes midt på samlingen af de otte prismer på prismestangen.

- Distancemåleren aktiveres som beskrevet i dennes instrumentbeskrivelse, og afstanden mellem måler og prismestang måles.

- Afstanden mellem distancemåler og den ene vandkant måles. Afstanden mellem prismestang og den anden vandkant måles.

- Vandløbsbredden kan nu beregnes.

- Målingen gentages, men nu fra den anden side.