Thomas Bugge "De første grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling". Kiøbenhavn 1795.  ________________________________________________________________________________

Andet Kapitel.

Opløsning af retvinklede Triangler.

______________________

§ .13.

Tab.16.

Fig.253.

Naar der i en retvinklet Triangel ABC gives Hypothenusen AC, og en af de spidse Vinkler A, da findes den Side CB, som staaer lige over for den spidse Vinkel A ved følgende Forhold: som Sinus totus til Hypothenusen AC, saaledes Sinus af den spidse Vinkel A til den modstaaende Side CB, eller

R : AC = sin.A : CB.0)

Man antager AC som Radius, og fra A som Center beskriver man Buen CD, og forlænger AB til D, saa er AC = R = sin.tot. og CB = sin.A (§.2);  altsaa R : AC = sin.A : CB   
f.Ex. AC = 2360 Alen 1)  A = 340.20´. 2)

3)   Log.2360 = 3.3729120

Log.sin.340 20 = 9.7512842

13.1241962

Log.sin.tot. = 10.0000000

Log.CB = 3.1241962

CB = 1331,5 Alen

Anmærkning.  Aarsagen til denne Fremgangsmaade med Logarithmerne er forklaret i Arithmetiken, nemlig CB = AC sin.A / R ; og naar man bruger Logarithmer, som forvandle Multiplication til Addition, og Division til Subtraktion, er log.CB = log.AC + log.sin.A - log.R (§.116 Arith.4)). I  foregaaende Exempel er Regningen fremsat fuldstændigen, men log.R eller log.sin.tot. = 10.0000000, hvis Subtraktion skeer ved at subtrahere 10 fra Summens Karakteristika , og denne Subtraktion skal herefter tilkiendegives ved at overstrege Tallet af Tiernes Orden 5).

§ .14.

Tab.16.

Fig.253.

Naar i en retvinklet Triangel ABC gives Hypothenusen AC, og en af Catheterne AB, da findes den Vinkel A, som ligger ved denne Cathet, ved følgende Forhold: Som AC til AB saaledes Sinus Totus til Cosinus af A, eller

AC : AB = sin.tot. : cos.A.

Naar man fra A som Center slaaer Buen CD med Radius AC, saa er AC = R = sin.tot.;  og AB = cos.A (§.3);  altsaa AC : AB = R : cos.A.

F.Ex. AC = 4000 Alen; AB = 2000 Alen.

Log.Sin.Tot. = 10.0000000

Log.2000 =   3.3010300

13.3010300

Log.4000 =  3.6020600

Log.Cos.A = 9.6989700

A = 600.

§ .15.

Fig.254.

Naar i en retvinklet Triangel gives en spids Vinkel A, og den lige over for staaende Cathet BC, da findes Hypothenusen AC ved følgende Forhold:  Som Sinus af A til BC, saaledes Sinus Totus til Hypothenusen AC, eller

sin.A : BC = R : AC.

Beviset er klart af §.13, af hvilken denne Forhold ikkun er en anden Omsætning.

F.Ex. BC = 4524 Alen;  A = 540 20´

Sin.Tot. =  10.0000000

Log.4524 =  3.6555226

13.6555236

Log.Sin.540 20´= 9.9097821

Log.AC = 3.7457405

AC = 5568,6 Alen.

§ .16.

Fig.255.

Naar en af Catheterne AB og den ved samme liggende spidse Vinkel A gives, da findes den anden Cathet BC ved følgende Forhold:  Som Sinus Totus til Tangens af A, saaledes AB til BC, eller R : Tang.A = AB : BC.

Af A som Center med Radius AB beskrives en Bue, saa er AB = R = sin.tot.;  og BC = Tang.A (§.4);  altsaa R : Tang.A = AB : BC. 6)

F.Ex. AB = 46836 Alen;  A = 410 40´ 20´´

Log.Tang. 410 40´ 20´´ = 9.9494379

Log.46836 = 4.6705798

Log.BC = 4.6200177

BC = 41688,6 Alen.

§. 17.

Tab.17.

Fig.256.

Naar begge Catheterne AB og BC gives, da findes den spidse Vinkel A ved følgende Forhold:

som AB til BC, saaledes Sinus Totus til Tangens A, eller

AB : BC = R : Tang.A.

Denne Sætning er den omvendte af den foregaaende (§.16).

F.Ex. AB = 500 Fod;  BC = 896 Fod.

Log.Sin.Tot = 10.0000000

Log.896 =  2.9523080

12.9523080

Log.500 =  2.6989700

Log.Tang.A = 10.2533280

A = 600 40´ 13´´  7)

§ .18.

Tab.17.

Fig.257.

Naar i en retvinklet Triangel gives Hypothenusen AC og den ene Cathet BC, at finde den anden Cathet AB.

1. Man søger Vinkelen A ved følgende Forhold:  AC : R = CB : sin.A  (§.12.15).

2. Naar man saaledes har fundet Vinkelen A, søges AB ved følgende Forhold:   R : cos.A = 
AC :AB  (§.15).

F. Ex.  AC = 6250 Alen,  BC = 1240 Alen.

AC : R = CB : sin.A

6250 : R = 1240 : sin.A

Log.sin.tot. = 10.0000000

Log.1240 =   3.0934217

13.0934217

Log.6250 =  3.7958800

Log.sin.A =  9.2975417

A = 110 26´ 36´´

Fremdeles R : cos.A = AC : AB

R : cos.110 26´ 37´´ = 6250 : AB

Log.6250 = 3.7958800

cos.110 26´ 37 = 9.9912803

Log.AB = 3.7871603

AB = 6125,8 Alen. 8)

§ .19.

Fig.258.

Naar i en retvinklet Triangel gives begge Catheterne AB og BC, at finde Hypothenusen AC.

1. Man søger Vinkelen A ved følgende Forhold, AB : BC = R : tang.A (§.17).

2. Naar man har fundet Vinkelen A, findes Hypothenusen ved følgende Forhold:   sin.A : BC = R : AC (§.15).

F.Ex.,  AB = 300 Fod;  BC = 400 Fod

AB : BC = R : tang.A

300 : 400 = R : tang.A

Log.400 + Log.R = 12.6020600

Log.300 =  2.4771213

Log.tang.A = 10.1249387

A = 520.7´.48´´

sin.A : BC = R : AC

sin.530.7´.50´´ : 400 = R : AC

Log.400 + R = 12.6020600

Log.sin.53.7.48 =  9.9030894

Log.AC =  2.6989706

AC = 500 Fod. 9)

Anmærkning.  Dette sidste Probleme kan ved Geometrie opløses; thi AC2 = AB2 + BC2 (§.93 Geom.10)), og AC = AB2+BC2; og i det givne Exempel AC = 3002+4002=90000+160000 = 250000 = 500. Det nest foregaaende Probleme (§.18) kan og opløses efter den Pythagoræiske Læresætning, og AB = AC2−BC2;  hvilket Udtryk kan opløses ved Logarithmer, naar man forudsætter det, som siden i Bogstavregningen (§.8 Algr.) skal bevises, at AC2 - BC2 = (AC + BC)(AC - BC);  thi da bliver AB udtrykt ved Logarihtmer, eller log.AB = (log.(AC + BC) + log.(AC-BC)) / 2 (§.113 Arith. 11)). Det i §.18 anførte Exempel vil da efter denne Regningsmaade saaledes udfalde:

AC = 6250		AC = 6250

BC = 1240		BC = 1240

AC + BC = 7490                 AC - BC = 5010

log.(AC + BC) = log.7490 = 3.8744818

log.(AC - BC) = log.5010 = 3.6998377

log.(AC2 - BC2) = log.( 74905010 ) = 7.5743195

log.AB = ½ l.(AC2 - BC2) = ½ l.( 74505010) = 3.7871598

AB = 6125,7  12)

Den ubetydelige Forskiel, som findes imellem denne Logarithme og Logarithmen i §.18, har sin Oprindelse af Uvisheden i Logarithmernes sidste Decimal;  og om man ville have den nøiere, da maae man bruge Logarithmer med flere Decimaler (§.112 Arith.)

§ .20.

Disse Problemer ere Grunden til alle retvinklede Trianglers Opløsninger, hvilken ved de givne Exempler tilstrekkeligen ere oplyste. Alle muelige Tilfælde,  hvilke kan indtreffe ved retvinklede Triangler, ere i alt 21, og indbefattes i følgende Tavle, hvortil hører en af Figurerne fra 252 til 258.

| Til- Fæl- De | Givne Ting | Søgte Ting | Forholden eller Regnings-Reglen. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | AB, BC | AC A C | AB : BC = R : tang.A og sin.A : BC = R : AC (§.19) AB : BC = R : tang.A (§.17) BC : AB = R : tang.C (§.17) |
| 4 5 6 | AB, AC | BC A C | l.BC = ½ l.(AC+AB)+½ l.(AC-AB) (§.19) AC : AB = R : cos.A (§.14) AC : AB = R : sin.C (§.13) |
| 7 8 9 | AC, BC | AB A C | l.AB = ½ l.(AC+BC) + ½ l.(AC-BC) (§.19) AC : R = BC : sin.A (§.13) AC : BC = R : cos.C (§.14) |
| 10 11 | AB, A | BC AC | R:tang.A = AB : BC (§.17) cos.A : R = AB : AC (§.14) |
| 12 13 | AB, C | BC AC | tang.C : R = AB : BC (§.17) sin.C : AB = R : AC (§.13) |
| 14 15 | BC, A | AB AC | tang.A : R = BC : AB (§.17) sin.A : BC = R : AC (§.13) |
| 16 17 | BC, C | AB AC | R: tang.C = BC : AB (§.17) cos.C : R = BC : AC (§.14) |
| 18 19 | AC, A | AB BC | R : cos.A = AC : AB (§.14) R : AC = sin.A : BC (§.13) |
| 20 21 | AC, C | AB BC | R : AC = sin.C : AB (§.13) R : cos.C = AC : BC (§.14) |

_______________________________________________________________________________

Noter:

0)   Bemærk at R / AC = sin R(A) / CB kan omskrives til sin R (A) / R = CB / AC.

Derfor kan man uden fejl (se §2 kommentar) sætte R = 1 og dermed CB = sin(A)  AC / 1. 
      Dette gøres i udregningen uden kommentar, idet man sætter  sin.tot. = R  = 1 og log.sin.tot = 0.

- Målestoksforhold:

1 Fod = 10 decimaltommer = 100 decimallinier = ½ Alen. 1 Alen = 62.8 cm.

- Vinkelmål : 
En hel cirkel deles i 3600. 
Hver grad deles i 60 bueminutter ( skrives 60´) og hvert bueminut deles i 60 buesekunder (skrives 60´´).
F.eks. betyder 200 13´45 ´´ : 20 grader, 13 minutter og 45 sekunder
Eksempel på omregning:

200 13´ 45´´ = 20 + 13 / 60 + 45 / 602 = 20.22916670.
      Tilbageskrivningen 22.22916670  ser sådan ud:

20.2291667 - 20 = 0.2291667      (træk heltalsværdien fra)

0.229166760 = 13.75000             (multiplicer med 60)

13.75000 - 13 = 0.7500                 (træk heltalsværdien fra)

0.7500  60 =  45.000                    (multiplicer med 60)

3)   se Beregning med logaritmer

4)  § 116 Arith:

Til trende givne Tal a, b, c at finde det fierde proportional 13) Tal d ved Logarithmer.

1. Man søger af Tavlerne Logarithmerne til de tvende mellemste, eller til den anden og tredje b
     og c, og lægger disse Logarithmer tilsammen = Log.b + Log.c.

2. Fra denne Summa drages Logarithmen af den første a; saa er det udkommende Logarithmen
     til det fierde proportional   Tal d, eller Log.d = log.b + log.c - log.a. …….

- Bemærk at R / tang R (A)  = 1 / tang (A) (se bemærkning til §2). Derfor kan man uden videre i

udregningerne sætte R = 1.

6)  Log.sin.340 20´= -0.2487158 = 9.7512842 - 10
     Udregningen kan også skrives sådan:
                              Log.2360 =  3.3729120

Log.sin.340 20 =  9.7512842 - 10

13.1241962 - 10

Log.sin.tot. = 10.0000000 -10

Log.CB = 3.1241962

Log.CB = 3.1231962 fås ved "at strege 10érnes orden" i 13.1241962 ud.

7)  I de sidste to linier skal der stå:  Log.Tang.A =10.2533380

A = 600 50´13´´

8)  I de sidste 6 linier skal der stå : R : cos.110 26´ 36´´ = 6250 : AB

Log.6250 = 3.795880

Log.cos.110 26´ 37 = 9.9912799

Log.AB = 3.7871599

AB = 6125,8 Alen

9)  Der skal stå:  A = 530 7´ 48´´    og   Log.400 + Log.R = 12.6020600

10)  § 93 Geom:

I enhver retvinklet Triangel ABC er det Qvadrat AE, som beskrives paa Hypotenusen AB, saa
    stor som begge Qvadraterne GB + AH, hvilke beskrives paa Catheterne , eller AB2 = BC2 + AC2.   
    …….

11) § 113 Arith:
    Logarithmen til et Produkt ab findes ved at lægge Logarithmerne af begge Faktorerne a og b
    tilsammen eller Log.ab = Log.a + Log.b. ……

12) Resultatet bliver AB = 6125.757 så det burde rundes op til 6125.8. der er altså ikke nogen
    "ubetydelig feil".

13)  Fierde proportional:  I ligningen (proportionen ) a:b = c:d siges d at være fjerdeproportional til a, b, c.