Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel.  Den oekonomiske og den militaire Landmaaling".  Kiøbenhavn 1814.

_____________________________________________________________________________

§. 88.

Tab.24.

Fig 78.

At opmaale en Figur ABCDEF, naar man kan afstikke og opmaale een af Siderne AB, og fra de tvende yderste Punkter A og B tager Sigter til de øvrige Hiørner C, D, E og F.

1. Man afstikker Linien AB; og udi A efter Grundlinien AB opstilles Maalebordet (§ 44), og man tager Sigter til Signaler udsatte i Hiørnerne C, D, E og F; og man opdrager disse Sigtelinier paa Bordet Af, Ae, Ad, og Ac.

2. Man maaler med Kieden den afstukne Linie AB (§.18-21) indtil B; naar man har afsat Grundlinien aB paa Bordet efter Kartets Maalestok, opstilles Punktet B paa Bordet over B paa Marken og Grundlinien aB paa Bordet efter Grundlinien AB paa Marken (§.44) ; og naar alle  Skruer ere fæstede, tages Sigter til C, D, E og F, og hvor disse Sigter overskiere Sigterne fra den

forrige Station  i c, d, e og f, bliver Figurens Hiørner paa Kartet; thi  ABF ~aBf;  ABE ~  aBe;  ABD ~aBd o.s.v. (§.148 Geom.1)).

_________________________________________________________________________

Noter:

1)   § 148 Geom:
      Naar udi tvende Triangler ABC og DEF alle Vinklerne ere lige store, A = D, B = E og C = F,
      saa  ere eensbeliggende Sider i Forhold, det er:
      1) AB : AC = DE : DF
      2) AB : BC = DE : EF
      3) AC : CB = DF : FE. …..