Breddebestemmelse for lejr VII  23. april 1912

|  | Dette er første side for datoen 23. april (lejr VII) i Peter Freuchens dagbog. Bemærk, at i øverste højre hjørne har han skrevet: Renskrevet: 79°22’.3 n. b 58 w. l. Altså hans bud på den breddegrad og længdegrad de befinder sig på. Det er ikke så mange steder i dagbogen, resultatet af breddebestemmelsen står angivet. |
| --- | --- |

Dette er en observationstabel for 23. april 1912 i Peter Freuchens dagbog.

Ved renskrivning kommer skemaet til at se sådan ud:

Breddebestemmelse Ō Lejr VII 11 10 00; 293 31.2; 31.5; 15.0; 7.0; 11 12 40; 66°30.7; 31.1; 20; 9.5. 14 40; 28.1; 28.4; 10.2; 2.8; 16 35; 31.6; 31.9; 08; 8. 2.

Det oplyses yderligere i dagbogen, at på observationstidspunktet er temperaturen  -12 grader og barometerstanden 622 mmHg.

Husk betydningen af symbolet Ō.

OPGAVE 1:

Find bredden på samme måde som det er demonstreret for lejr II 17. april 1912. 
Sammenlign med Freuchens eget resultat.

OPGAVE 2:

Kan man være sikker på, at zenitdistancerne er målt omkring kulminationstidspunktet? Hvis det ikke er tilfældet, er den korrekte bredde så større eller mindre end den vi har beregnet?