F. Grodtschillings håndskrevne navigationsbog 1795, Kap. 22, eks. 1

| ### Grodtschillings tekst | #### Kommentar |
| --- | --- |
| XXIIde CAPITEL Om det platte Kaarts Seilads i nogen Cours imellem Syd eller Nord, Ost eller Vest. Iste EKSEMPEL. Fra 48º 10m Norder Breede seiles N:W:t:N: 80 Miile. Her spørges om den paakommende Breede og hvormeget man er afveget fra sin affarende Meridian. Sinus 90º : til Sin: Coursen 33º 45m = Distancen : til Afvigningen 100000 …………………..55557 = 320 _____320 100000 ) 17774240 4) 178__ 44½ Miil Afvigningen Westlig Sinus 90º : til Sinus Compl: af Cours: 56º 15 = Distancen til f. Brede 100000 ……………………………83147……=….320m _______320___ 100000 ) 26607040___ 60 )266____ 4º 26m er den forandrede Breede Nordl: 48º 10m affarne Breede 52º 36m er den paakomne NBreede | # N:W:t:N Se kompasrosen og kontrollér, at kursvinklen 33º 45m svarer til den angivne kurs N:W:t:N. Miile Geografiske mil. 1 mil = 4 sømil = 7408 m (se længdemål og fartmål) ## Paakommende Breede Den ny bredde, man når frem til efter at have tilbagelagt distancen. Se figur 1 nedenfor. ## Affarende Meridian: Den meridian, man påbegynder sejladsen på. Figur 1 Vi sammenligner nu trekant ABC på figur 1 med trekant A0B0C0 på figur 2. Trekant A0B0C0 er standardtrekanten med hypotenuse 100.000, som blev benyttet til at definere sinus og cosinus med som vist på fig.2. De to trekanter er ensvinklede, altså er forholdet mellem ensliggende sider det samme: Figur 2; A0B0AB=B0C0BC kan omformes til A0B0B0C0=ABBC som igen er det samme som: sin90∘sin33∘45m=DistAfvigning, og det er netop det der står, idet brøkstregerne er koloner. Distancen = 80 mil = (4 x 80) sømil =320 sømil. sin 33º 45’ = 55557 slås op i en tabel. sin 90º =100.000 og Distancen = 320. Nu anvendes ”regula detri” (se denne) og man får (Afvigning ·100.000 =) 320 ·sin 33º 45’ = 320 ·55557 = 17778240. (Der er altså en skrive- eller regnefejl, idet Grodtschilling skriver 17774240). Afvigningen er nu 17778240:100.000 = 177,78240 som afrundes til 178, dvs afvigningen er 178 sømil. Omregnet til geografiske mil bliver det 178:4 = 44½. På samme måde får vi igen af de to trekanter: A0B0AB=A0C0AC som omformes til A0B0A0C0=ABACsom igen er det samme som , idet ’f. Brede’ betyder forandrede bredde. Nu regnes på samme måde som ovenfor, og man ender med at få (afrundet) den forandrede bredde til 266 sømil. Idet en sømil er defineret som 1 bueminut på en storcirkel på jordkloden (se længdemål og fartmål) svarer de 266 sømil altså til 266 bueminutter, og da der går 60 bueminutter på en grad, er det 4 grader og 26 bueminutter. Da man påbegynder sejladsen på 48º 10m nordlig bredde og altså øger bredden med 4º 26m, vil den nye bredde være 52º 36m nordlig bredde. |

Længdemål og fartmål:

En sømil eller nautisk mil blev ved en international konference i 1929 fastsat til 1852 m. Dette er gennemsnitslængden af et bueminut på en storcirkel på jordens overflade.

En geografisk mil er 1/15 af gennemsnitslængden af et bueminut på en storcirkel på jordens overflade, dvs en geografisk mil er lig med 4 sømil. Undertiden ser man derfor også betegnelsen kvartmil for sømil.

På landjorden brugtes i Danmark tidligere enheden mil (landmil), som var 7532 m. Det er således tæt på, at en gammel dansk landmil svarer til en geografisk mil. I andre lande brugtes også mil, men længden af en mil varierede meget fra land til land. Længdeenheden m indførtes første gang i Frankrig under Den franske Revolution.

Som mål for et skibs fart benyttes enheden knob, der er sømil pr. time.